| Требуется хостов | Мин. 2ⁿ−2 | n (бит хоста) | CIDR | Маска (десятичная) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2⁴−2=14 | 4 | /28 | 255.255.255.240 |
| 15 | 2⁵−2=30 | 5 | /27 | 255.255.255.224 |
| 30 | 2⁵−2=30 | 5 | /27 | 255.255.255.224 |

де n — количество бит под хосты (нули в маске).

-2 потому, что адрес сети и широковещательный адрес не назначаются устройствам.

префикс: 32 – n = CIDR

1.   /27 = 11111111.11111111.11111111.11100000

255.          255.          255.           224

2.    256 − 2^(32−27) = 256 − 2⁵ = 256 − 32 = 224 → 255.255.255.224